枣环许可字〔2023〕43号

枣庄市生态环境局

关于山东润芳新材料有限公司年产3万吨烷基烯二聚体项目环境影响报告书的批复

山东润芳新材料有限公司：

你公司报送的《山东润芳新材料有限公司年产3万吨烷基烯酮二聚体项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于新建，位于滕州市山东鲁南高科技化工园区（原山东鲁化塑业有限公司现有厂区内），建设内容包括：主体工程（烷基烯酮二聚体生产线车间、氯化钙装置区、产品包装车间），配套辅助、贮运（含2个共80m3盐酸储罐、3个共380m3酰氯储罐、1个95m3三乙胺储罐）、公用及环保工程等。设计年产烷基烯酮二聚体3万吨/年。项目拟投资15000万元，环保投资为186万元，占总投资的1.24%。

在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，项目建设带来的不利环境影响可以得到有效的减免。从生态环境部门职责角度，我局原则同意按照环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运营。

二、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。工地扬尘防控须达到六个“百分之百”要求：采取作业场地围挡、物料覆盖、运输车辆密闭并冲洗、道路洒水抑尘等措施。结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水经沉淀池处理后回用。施工人员生活污水排入旱厕，施工完成后清理处置。建筑垃圾定点堆放做好防雨防尘，按城市建设主管部门的规定，运到指定地点妥善处置。禁止高噪声设备的夜间施工。施工完成后，尽快按厂区绿化方案恢复植被。施工现场安装视频监控，视频存储时间至少3个月。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）强化大气污染防治措施。

合成废气、酸洗废气、真空脱水废气、三乙胺回收（粗品）废气、三乙胺回收（精品）废气、储罐呼吸废气经收集处理后通过21m高排气筒DA001排放，HCl排放浓度执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4大气污染物排放限值要求（参照执行），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放要求；三乙胺参照VOCs进行达标判定，须满足《挥发性有机物排放标准 第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。

落实报告书提出的无组织污染控制措施。三乙胺采用固定顶罐进行存储，储罐呼吸阀通过密闭管道连接至废气处理装置，在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时要保持密闭。生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。退料过程废气、清洗及吹扫过程排气应收集至废气处理系统。加强废气收集处理设施的管理与维护，按要求定期对设备与管线组件的密封点等进行泄露检测与修复。厂界无组织废气三乙胺参照VOCs进行达标判定，须达到《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求，HCl厂界浓度须达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区废水收集、排放系统。生活污水经化粪池预处理后与真空泵排水、设备及地面冲洗废水经厂区地埋式一体化污水处理设施处理，与循环冷却水排水混合，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放标准及园区污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排至园区污水处理厂进行处理。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，严格分区防渗措施，定期检查污水收集管网，杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。对造粒机、板框压滤机、泵类、风机等主要噪声源采取基础减振、消声、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。废包装袋外售，污水处理站污泥收集后外运一般工业固废处置场所处置；废机油、废机油桶等危险废物委托有资质机构进行处置。一般工业固体废物贮存场所等须参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防雨防渗相关要求；危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生活垃圾委托环卫部门清运处置。

项目投产验收前要完成对氯化钙溶液、压滤滤渣的危险废物鉴别，如鉴定结果属于危险废物，应暂存于危废暂存间内，委托有危废处置资质单位进行处置；同时在危险废物贮存库安装物联数据采集器、电子衡器和监控设施，并网接入枣庄市固体废物智慧平台。

（七）健全环境管理制度，强化污染源管理。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔，并设立标志牌；规范设置3处地下水监测井。

（八）强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施要纳入安全评价范围。储罐应按要求设置泄漏报警、围堰、配备可燃、有毒有害气体报警及联动系统等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。开展清洁生产审核，并按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。对涉重金属危险废物合理处置。建立大气环境风险三级防范体系，设置事故水排水管线和事故水池。编制并落实环境应急预案与园区联动，降低风险隐患和后果。

（九）该项目运营后，COD、氨氮排入外环境量须控制在0.91t/a、0.09t/a以内，VOCs排放控制在0.55t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求，采取拆除活动或服务期满后开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年6月27日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

枣庄市生态环境局办公室 2023年6月27日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html