枣环许可字〔2023〕52号

枣庄市生态环境局

关于渤瑞环保股份有限公司安全填埋处置

（二期）项目环境影响报告书的批复

渤瑞环保股份有限公司：

你公司报送的《渤瑞环保股份有限公司安全填埋处置（二期）项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于改扩建，位于滕州市木石镇鲁南高科技化工园区杨套村西侧。本项目危险废物填埋能力为40000t/a，危险废物种类为36类，主要建设内容为：填埋单元池工程、雨棚及吊装机械工程、防渗工程、渗滤液导排工程、雨水导排工程、危废暂存库、初期雨水池等，依托现有工程的收集运输系统、稳定化/固化车间、污水处理站及现有厂区的分析化验室。本项目为环境治理项目，总投资40460万元。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。工地扬尘防控须达到六个“百分之百”要求，采取作业场地围挡、围护、运输车辆密闭并冲洗、道路洒水抑尘等措施。合理安排施工时间，优化施工工艺，合理处置建筑垃圾防止工程施工造成环境污染和生态破坏。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）做好危险废物进场管理工作。对需预处理后再进场填埋的危险废物严格落实配比实验鉴别，对于符合危险废物刚性填埋场入场标准的，进入刚性填埋场进行填埋；对于不符合刚性填埋场入场标准的，根据危险废物的性质，通过场内实验室进行实验分析，确定危险废物的预处理药剂及预处理方案，依托现有工程稳定/固定预处理后，符合危险废物刚性填埋场入场标准后进入刚性填埋场填埋。

（三）强化大气污染防治措施。稳定固化车间中产生的含尘废气收集后经脉冲袋式除尘器+活性炭吸附装置处置后经1根20m排气筒排放。粉尘排放浓度须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求；氨排放速率须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。危险废物暂存库（二期）废气收集后并经自动卷帘式过滤器+碱洗塔+两级活性炭吸附处理后由1根25m高排气筒排放，废气中氨、硫化氢、臭气浓度排放均须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放要求，氯化氢、硫酸雾和氟化物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求，VOCs（以非甲烷总烃计）须满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中相应标准要求。

严格落实报告书提出的无组织排放措施。危险废物暂存库须采用负压操作，进出口须设置空气风幕系统，填埋作业时采用集中填埋方式，单个填埋池填满后立即封场。运输车辆须密封，工作场所须定期喷洒药物，应及时清理散落危废。厂界无组织排放的氨气、硫化氢、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准要求；氟化物、氯化氢、颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织废气标准要求；VOCs（以非甲烷总烃计）须满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值要。

（四）严格落实水污染防治措施。地面冲洗废水、洗车废水及初期雨水经现有污水处理站深度处理后回用。处理后的废水水质须满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水水质标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中车辆冲洗及道路清扫标准及《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）表2间接排放标准。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，定期检查污水收集管网，杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（六）加强噪声污染防治。对主要噪声源引风机、冲洗机、空压机等，通过采用低噪声设备，合理布局设备，落实隔声、消声及减振等措施。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（七）严格落实固体废物分类处置措施。污水处理站产生的污泥经预处理后进行安全填埋处置；废卷帘滤料、废布袋、废活性炭、废机油、废机油桶由现有厂区焚烧处置；渗滤液、洗涤塔产生的废碱液、废酸液由现有厂区物化处置；生活垃圾由环卫部门定期统一清运处理。危险废物运输委托有运输资质的运输公司承担。在暂存库内进行分区暂存，按要求收集、贮存、运输。须按照标准建设危废暂存库，张贴危废暂存间标识、设置危废进出库管理台账、不同危废分区存放，并设置导流沟。危废管理制度、危废废物处置流程、危废处置流程责任人上墙。一般固废收集后及时交由园区环卫部门处理。填埋场和危废暂存库等区域将严格按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）进行防渗。危险废物的收集、运输、贮存须严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），《危险废物转移管理办法》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车危险货物运输规则》等相关要求。

（八）健全环境管理制度。重点区域落实防渗措施。落实环境监测计划。合理设置排气筒及废水排放口采样点。危废填埋库区（二期）新设置污染监视井，动态监测厂区内及其下游孔隙地下水的污染情况。

（九）强化环境风险防范和应急措施。强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，建立并落实三级应急防控体系。配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。安装气体泄漏预警系统，能够对气体泄漏及时发现并采取措施。实施防渗防腐措施。运输车辆使用专用车辆。切实降低运输过程的风险，制定危险废物收集的路线，避开上下班高峰期、尽量避开交通拥堵道路。你单位须组织开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理。要对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年7月26日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：枣庄市应急管理局

枣庄市生态环境局办公室                 2023年7月26日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html