枣环许可字〔2024〕16号

枣庄市生态环境局

关于山东省润泰新材料有限公司

年产80万吨脲醛树脂和15万吨酚醛树脂

项目（一期）环境影响报告书的批复

山东省润泰新材料有限公司：

你公司报送的《山东省润泰新材料有限公司年产80万吨脲醛树脂和15万吨酚醛树脂项目（一期）环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目属于新建，位于枣庄市峄城区峨山镇352省道北侧峄城化工产业园内。主要建设内容为：利用现有5#生产车间，建设30万吨脲醛树脂生产线和5万吨酚醛树脂生产线，储罐区新增物料储罐，其它公辅装置依托厂区现有。项目依托厂区现有车间，不涉及土建工程。项目总投资12000万元，其中环保投资95万元。

根据报告书结论，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施等进行建设和运营。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

- （一）严格落实大气污染防治措施。反应釜不凝气、真空泵废气经处理后通过20m高排气筒（P1）排放；化验废气经处理后通过15m高排气筒（P2）排放；储罐区大小呼吸废气经处理后通过15m高排气筒（P3）排放。甲醛、甲醇、酚类、VOCs排放浓度须执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2排放限值；氨排放浓度须执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值，排放速率须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。

落实报告书提出无组织排放措施。甲醛、苯酚等物料均于储罐区储罐储存，生产中通过管道密闭投料。生产车间各反应釜、储罐、冷凝器等设备连接的放空管路须接入规范排气筒，不得直接外排。生产车间布置脲醛树脂胶黏剂生产线、酚醛树脂胶黏剂生产线的反应器、管道等均须密闭。反应器和管道、阀门等连接处尽量减少密封点。装卸区设置脲醛树脂、酚醛树脂、苯酚、液碱、氨水装卸车鹤位，装卸过程采取液下装载、气液平衡管等措施，减少废气排放。按要求开展动静密封点检测，减少泄露。厂界VOCs无组织排放须执行《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求；厂界甲醛无组织排放须执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表4相关限值要求；污水处理站厂界废气须执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级新改扩建标准及《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2厂界监控点浓度限值要求；厂区内挥发性有机物排放满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表B.1标准要求。

- 严格落实水污染防治措施。厂区实行“雨污分流、清污分流”原则，车间地面冲洗废水、实验室化验废水等与生活污水一同进入厂内污水处理站处理后，与循环系统排污水排入园区污水处理厂集中处理，无生产废水外排。

- （三）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，防止污染地下水和土壤。建立完善的地下水监测制度，严格落实地下水监测计划。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，采取隔声、消音、减振、吸声等措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中3类功能区的要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾收集后由环卫部门清运；废包装材料（一般固废）外售综合利用。废包装材料（危废）、RCO废催化剂、废活性炭、化验废液、废油桶、废矿物油等危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，委托有危险废物处置资质的单位处理。一般固体废物须参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防雨防渗相关要求。危险废物的收集、贮存和转运须达到《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（六）健全环境管理制度。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。按照国家和地方有关规定，建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。

（七）强化环境风险防范和应急措施。严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，加强生产运行中的全程风险管理。编制应急预案并在枣庄市生态环境局峄城分局备案，定期演练。有毒有害液体管道设置压力及流量监控设施。依托现有三级环境风险防控体系，完善事故废水导排系统，收集事故废水。依托现有4处地下水监控井，加强对地下水水质的监控，及时发现事故并预警。自觉履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（八）项目建成投产后，VOCs新增排放总量必须严格控制在0.2323t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境保护综合执法支队和枣庄市生态环境局峄城分局负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局峄城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年4月24日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：枣庄市应急管理局

枣庄市生态环境局办公室                 2024年4月24日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html