枣环许可字〔2024〕26号

枣庄市生态环境局

关于枣庄市建阳热电有限公司

一期锅炉燃料结构优化调整项目

环境影响报告书的批复

枣庄市建阳热电有限公司：

你公司报送的《枣庄市建阳热电有限公司一期锅炉燃料结构优化调整项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于技改，位于枣庄市薛城区经济开发区枣庄市建阳热电有限公司内，疏港路以东，京沪铁路以西，郯薛路以南，枣庄运河码头北约3公里。建设内容：利用1#、2#锅炉（1用1备）进行改造，增加掺烧生物质。改造主要包括：炉膛改造，安装生物质给料口。省煤器改造，在省煤器的出口端安装喷雾装置，提高换热效率。空气预热器改造，并对2#锅炉增加活性炭喷射系统（1#锅炉已安装活性炭喷射系统）。在干煤棚北侧建设占地300m2密闭污泥储存间。技改后，锅炉的燃料结构比例由造纸污泥：炭黑尾气：煤炭分别占50.24%：30.23%：19.53%，调整为污泥：生物质：炭黑尾气：煤炭分别占23.52%：21.29%：35.51%：19.68%（注：全部使用生物质成型燃料，燃煤量不增加）。项目总投资33.5万元，其中环保投资30万。

根据报告书结论，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告书所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强施工环境管理。落实《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）和市直部门扬尘防治技术导则，做好六个“百分之百”，安装β射线扬尘在线监测系统。施工期间混凝土搅拌废水经沉淀处理后循环使用，车辆清洗和机械设备清洗废水集中收集后回用于施工洗料或通过蒸发损耗，依托厂区现有污水处理设施处理。禁止高噪声的夜间施工（22:00-次日6:00）。施工期废弃包装物外售妥善处置，生活垃圾集中收集后交环卫部门处置，建筑材料、建筑垃圾集中堆放，及时处理，并采取防雨、防渗和防尘措施。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）强化大气污染防治措施。循环流化床锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+SNCR+省煤器+SCR+活性炭喷射+布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫”处理后经150m高DA001排气筒排放，处置措施均依托现有治理措施。SO2、NOX、烟尘、汞及其化合物执行《火电厂大气污染物综合排放标准》（DB37/664-2019）中表2浓度限值要求；HCl、CO、镉+铊及其化合物、锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物、二噁英执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单要求；NH3执行《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中 SNCR-SCR 联合工艺氨控制浓度3.8mg/m3要求；HF须执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中标准。非甲烷总烃参照执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表1第II时段要求。

严格落实报告表提出的无组织排放措施。工业垃圾厂房生物质上料、卸料均在封闭厂房内进行，采取洒水降尘措施，密闭污泥车间恶臭通过微负压收集后经管道送锅炉内焚烧处置。无组织粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。技改项目生产废水部分回用，不能回用的与生活污水经污水收集池收集后送枣庄北控污水处理有限公司处理。技改完成后，全厂废水排放量无变化。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”为原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。泵类和风机以及密闭污泥间风机等生产设备采取隔音、减振降噪、合理布局等措施。项目厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。1#（2#）锅炉飞灰需进行危废鉴定，根据鉴定结果按要求处置；脱硫废水污泥不出厂，送锅炉内焚烧处置；废保温棉属于一般固废，由市政环卫收集；炉渣、脱硫石膏、3#锅炉脱硫除尘废渣，属于一般固废外卖至建材单位综合利用；废反渗透膜、废树脂属于一般固废，由厂家回收；废催化剂、废滤布、1#（2#）锅炉废布袋、废透平油、废机油、废油桶属于危险废物，暂存于厂内危废暂存间后，委托资质单位进行处置。一般工业固体废物贮存场所等须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物的收集、贮存和转运须达到《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（七）健全环境管理制度。落实环境监测计划。排气筒依托现有永久性采样平台和监测孔，并按要求定期委托监测。运输车辆须达到国五以上排放标准（或为新能源运输车），运输物料不得超出运输车辆封闭箱体。非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

（八）强化环境风险防范和应急措施。依托现有风险防控措施，设置水、气三级防控体系。污泥运输采用密封式运输车，并设置集污箱，收集产生的渗滤液，送至渗滤液处理站处理。定期及时对转运车进行消毒。同时采取：确保运输车的密封性能良好、定期清洗运输车、尽可能缩短污泥运输车在敏感点附近滞留的时间、做好车辆应急联络用和跟踪监管。落实污泥存储间、事故水池、脱硫废水处理站、酸碱罐区、危废间等重点区域防渗措施，按要求设置报警、围堰、事故浆液池等连锁保护装置。编制应急预案并在枣庄市生态环境局薛城分局备案，定期演练。同时加强危废管理，消除环境风险隐患。要对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境保护综合执法支队和枣庄市生态环境局薛城分局负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年05月29日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：枣庄市应急管理局

枣庄市生态环境局办公室               2024年5月29日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html