枣环许可字〔2024〕33号

枣庄市生态环境局

关于山东联合王晁水泥有限公司

4000t/d新型干法水泥熟料生产线及余热发电

项目环境影响报告书的批复

山东联合王晁水泥有限公司：

你公司报送的《山东联合王晁水泥有限公司4000t/d新型干法水泥熟料生产线及余热发电项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属于改扩建，位于枣庄市台儿庄区涧头集镇现有厂区内。拟建项目采用新型干法预分解生产工艺，拆除原有2500t/d水泥熟料生产线，利用现有的办公用房、石灰石破碎、石灰石均化堆场、空压站等设施；新增原煤卸车及输送、原料联合库、石灰石库等，新增喂料机、选粉机、辊压机、预热器、分解炉、回转窑、收尘器、脱硫脱硝系统等熟料生产设备，并配套建设公用工程，新建1条4000t/d新型干法水泥熟料生产线、配套7.5MW 纯低温余热发电系统。按照年生产201天设计产能运行，年生产熟料80.4万吨、年发电量为2090.40×104kWh、年供电量为1965×104kWh。项目总投资10亿元，其中环保投资1.2亿元。

根据环境影响报告书结论，在全面落实报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施建设和生产。

二、项目设计、建设和运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。按照《枣庄市生态环境保护委员会办公室关于印发〈枣庄市市直部门大气污染治理技术导则（精简版）〉的通知》（枣环委办字〔2023〕1 号）要求，采取有效措施降低施工期扬尘污染；施工废水收集处理后全部回用，不得外排；合理安排施工时间，对高噪声机械设置隔声减震设施，降低设备声级；施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾要严格实行定点堆放，及时清运处理。落实生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。

窑尾废气采用“水泥窑自带的脱硫脱硝系统+SNCR脱硝+SCR脱硝+粉剂/水剂脱硫+布袋除尘器除尘”工艺后通过1根高117m高排气筒（DA001）排放。窑头废气、水泥熟料生产线的破碎/卸料/磨工序，输送/转运工序，以及仓储废气中的颗粒物均经高效布袋除尘器处理后经DA002(30m)、DA014(15m)、DA006(15m)、DA013(18m)、DA032(15m)、DA018(32m)，DA007(15m)、DA011(15m)、DA016(18m)、DA019(15m)，DA035(15m)、DA012(25m)、DA017(28m)、DA020(55m)、DA025(15m)排放。以上有组织颗粒物、SO2、NOx排放浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区标准和《关于印发〈关于推进实施水泥行业超低排放的意见〉〈关于推进实施焦化行业超低排放的意见〉的通知》（环大气〔2024〕5号）、《山东省水泥行业超低排放改造实施方案》要求。

落实报告书提出的无组织污染控制措施。矿区须落实全面湿法作业，厂区实行产尘环节全密封管理，配备喷淋抑尘措施。进出车辆自动冲洗。各转载、破碎、下料口等产尘点设置集气罩并配备袋式除尘器。库顶等泄压口配备袋式除尘器，熟料散装车辆采用封闭或覆盖等抑尘措施。要求堆棚采用自动升降式门，门口设置喷淋装置，卸料作业过程开启喷淋装置降尘。氨水用全封闭罐车运输、配氨气回收或吸收回用装置、氨罐区设氨气泄露检测设施。做好道路硬化和维护，及时清扫抛洒物料。厂区、矿区使用新能源车辆或国六及以上车辆，新能源或国三及以上排放标准非道路移动机械。无组织管控措施须达到《关于印发〈关于推进实施水泥行业超低排放的意见〉〈关于推进实施焦化行业超低排放的意见〉的通知》（环大气〔2024〕5号）、《关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见的通知》（鲁环发〔2020〕30号）、《关于印发山东省水泥行业超低排放改造实施方案、山东省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》（鲁环发〔2020〕8号）要求，颗粒物和氨排放浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3水泥行业无组织排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实施雨污分流，严格分区防渗措施。熟料余热锅炉排污水和纯水制备产生的浓盐水排入循环水池，须满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）回用水质标准后，用于喷淋系统用水、道路及堆场抑尘洒水、洗车平台洗车用水，不得外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，对储料大棚、危废暂存间、沉淀池等重点区域进行防渗处理，建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤和地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利影响。

（五）严格落实噪声污染防治措施。对破碎机、输送机、各类机泵、风机及矿区开采设备等噪声源采取隔声、减震、围挡等措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。对该项目200m范围内的顿东村（距西厂界123m）实施噪声动态监测，根据结果采取噪声屏障等措施，顿东村声环境质量须达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。

（六）加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处理原则，对固体废物实施分类收集、处理、处置。废耐火砖委托第三方进行转运，废布袋水泥窑协同处置，除尘灰回用于生产，废树脂设备厂家回收，沉淀池泥沙回用于生产，废机油、实验室废液、废油桶、废脱硝剂等危险废物依托现有危废暂存间收集后委托有资质的危废处置单位处置。一般工业固体废物贮存场所等须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物的收集、贮存和转运环节严格落实《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（七）强化污染源管理。建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图；落实环评报告书提出的环境管理制度及监测计划，排气筒DA001和DA002安装在线监测设备并联网。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。须配置符合要求的β射线法PM10扬尘监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。结合项目实际情况修订突发环境事件应急预案，并报市生态环境局台儿庄分局备案。配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力。建立三级防控体系，确保事故发生时应及时响应，保证事故废水全部收集进入事故水池。做好厂区分区防渗。履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（九）落实《山东联合王晁水泥有限公司狼山石灰岩矿阶段性矿山地质环境治理工程设计》要求，持续开展矿山地质环境治理，按照“边开采、边修复、边治理”的要求，完成土地复垦和绿色矿山建设任务。

（十）该项目建成运行后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物年排放量分别控制在43.1t/a、70.35t/a、100.5t/a以内。

（十一）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，自觉接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境保护综合执法支队和枣庄市生态环境局台儿庄分局负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年8月8日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：枣庄市应急管理局

枣庄市生态环境局办公室                  2024年8月8日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html