枣环许可字〔2024〕40号

枣庄市生态环境局

关于山东钥熠材料科技有限公司

中间体项目技术改造环境影响报告书的批复

山东钥熠材料科技有限公司：

你公司报送的《山东钥熠材料科技有限公司中间体项目技术改造环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于技改，位于峄城经济开发区峄城化工产业园上海路8号。主要针对现有3#生产线进行技术改造，新增3台反应釜以及冷凝器等。改造完成后3#生产线原产品 CP-A不再生产，改为年产6吨1，3－双（3-羟基-4-氨基苯氧基）苯、年产80吨三甲羟基乙级铵硝酸盐10WT%的水溶液。项目总投资为500万元，其中环保投资53.502万元。

根据环境影响报告书结论，在全面落实报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施建设和生产。

二、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。冷凝有机废气、氮气置换废气、烘干有机废气、车间精馏废气依托1#车间现有治污设施（碱液喷淋+活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧）处理达标后通过现有排气筒（DA001）排放，正己烷、甲醇、二甲苯、VOCs 满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准限值要求，HCL满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）排放标准。储罐呼吸废气、危废间废气依托危废间现有治污设施（2 级活性炭）处理达标后，通过排气筒（DA005）排放，二甲苯、甲苯、VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准限值要求。

落实报告书提出的无组织排放控制措施。生产车间密闭，设置事故风机系统。使用溶剂清洗等含挥发性有机物原辅材料的工序，密闭收集处理；设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，产生的清洗及吹扫废气排至VOCs废气收集处理系统。定期检查桶装物料加盖、封口密闭情况，盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭后送至危废间内。液态VOCs物料的输送均采用密闭管道泵至生产单元。卸（出、放）料过程密闭泵入收集罐内。反应期间反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时保持密闭；离心、过滤单元操作采用密闭式离心机设备。按要求开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。甲苯、二甲苯、VOCs 满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区废水收集、排放系统。生产工艺低、高浓度废水须分别收集后进入污水站低、高浓度调节池暂存，其中高浓度废水进行蒸馏处理，完成蒸馏后，废水中的部分溶剂回收利用，水分进入污水处理站处理，罐体内残留的混合液作为危废处理。废水经处理满足园区污水处理厂进水标准后，再经园区污水处理厂深度处理。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治。强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，定期检查污水收集管网，杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（四）落实噪声污染防治措施。对主要噪声源泵、风机等采用减震措施、实施车间隔声。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中3类功能区的要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。废溶剂及其他含溶剂固废、废包装材料、更替溶剂等危险废物，妥善收集后暂存于危废间，委托有资质单位清运处置，须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（六）健全环境管理制度，强化污染源管理。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。落实监测计划要求，排气筒及VOCs在线监测依托现有。地下水监测井保持正常使用。

（七）强化环境风险防范和应急措施。须定期检修管道的密封和废气RCO等处理设备运行情况。对重点风险源实施24小时监控，设置报警装置，制定突发环境应急预案，在枣庄市生态环境局峄城分局进行备案。采取严格的事故废水三级防控体系，物料储存区按相关要求设置围堰及事故池。发生污染物渗漏，按要求对污水全部收集，送污水处理站集中处理。自觉履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，环保治理设施纳入安全评价范围，治理工程要符合安全生产、事故防范的相关规定。

（八）技改项目建成后，VOCs有组织排放量为0.082t/a，“以新带老”削减量为0.052t/a。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，自觉接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境保护综合执法支队和枣庄市生态环境局峄城分局负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局峄城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年9月23日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：枣庄市应急管理局

枣庄市生态环境局办公室                 2024年9月23日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html