枣环许可字〔2025〕8号

枣庄市生态环境局

关于华沃（枣庄）水泥有限公司8吨/小时燃料

替代节能降碳项目环境影响报告表的批复

华沃（枣庄）水泥有限公司：

你公司报送的《华沃（枣庄）水泥有限公司8吨/小时燃料替代节能降碳项目》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属于技术改造，位于山东省枣庄市山亭区凫城镇华沃（枣庄）水泥有限公司厂内。依托公司现有5000 t/d熟料生产线，新建替代燃料系统、上料及输送设施、环保工程等，协同处置替代燃料（包括废纺、生物质、SRF、RDF、大件及装修类废物、废皮革、造纸类废物、汽车拆解类、废滤袋、园林废弃物），技改投运后预计年协同处置替代燃料5.95万吨，可替代燃料煤4.14万t/a。技改项目建成后，熟料生产线主体工程、产能、产品不发生变化。项目总投资1000万元，其中环保投资20万元。

根据环境影响报告表结论，在全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施建设和生产。

二、项目设计、建设和运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。按照《枣庄市生态环境保护委员会办公室关于印发<枣庄市市直部门大气污染治理技术导则（精简版）>的通知》（枣环委办字〔2023〕1号）建筑工地扬尘治理要求，采取有效措施降低施工期扬尘污染；施工废水收集处理后全部回用，不得外排；合理安排施工时间，对高噪声机械设置隔声减震设施，降低设备声级；施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾要严格实行定点堆放，及时清运处理。落实生态环境及土壤保护措施。

（二）协同处置的替代燃料、操作运行管理、污染防控措施与制度等须满足《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2013）、《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（原环境保护部2016年第72号）等相关要求。加强替代燃料管理，严格控制入窑替代燃料种类，做好原材料的台账记录管理，确保台账记录的真实、完整、规范。

（三）强化大气污染防治措施。替代燃料焚烧烟气经现有窑尾废气处理设施处理后通过经80m高的排气筒DA009排放；替代燃料投料系统的废气经新建除尘设施处理后通过15m高排气筒（P1）高空排放；替代燃料计量工序产生废气经新建除尘设施处理后通过15m高排气筒（P2）排放。窑尾废气中颗粒物、SO2、NOX、氨、氟化物等污染物排放须执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求，氯化氢（HCl）、氟化氢（HF）、汞及其化合物（以Hg计）、铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计）、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）、二噁英类等污染物排放须执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1中相关标准；上料、计量工序颗粒物排放须执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/2373-2018）中表2“重点控制区”标准限值要求。

落实报告表提出的无组织污染控制措施。加强废气收集处理设施的运行管理，原料储存、装卸、投料、计量工序须在密闭设施内进行，投料、计量工序须形成负压空间。厂界颗粒物、氨排放须执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放限值标准，硫化氢、臭气浓度须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建要求。

（四）严格落实水污染防治措施。厂区实施雨污分流，严格分区防渗措施。运输车辆清洗水经沉淀池处理后全部回用。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，对储料大棚、危废暂存间、沉淀池等重点区域进行防渗处理，建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤和地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利影响。

（六）严格落实噪声污染防治措施。对风机、输送机等噪声源采取基础减震、消声、隔声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。对该项目200m范围内马头村实施噪声动态监测，根据结果采取噪声屏障等措施。

（七）对固体废物实施分类收集、处理、处置。除尘器收集尘、洗车平台沉淀池沉渣，收集后全部回用于生产；废布袋作为替代燃料焚烧处置；废机油、废机油桶等危险废物依托现有危废暂存间收集后委托有资质的危废处置单位处置。危险废物的收集、贮存和转运环节须严格落实《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（八）强化污染源管理。建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图；落实环评报告表提出的环境管理制度及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。配置符合要求的β射线法PM10扬尘监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（九）强化环境风险防范和应急措施。结合项目实际情况修订突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力。履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（十）该项目建成运行后，新增氮氧化物排放量须控制在0.98t/a。全厂废气污染物排放量控制在颗粒物109.167t/a、SO2 107.187t/a、NOX154.105t/a。

（十一）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，自觉接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境保护综合执法支队和枣庄市生态环境局山亭分局负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局山亭分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2025年3月7日

抄送：枣庄市应急管理局

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室                2025年3月7日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html