枣环许可字〔2025〕10号

枣庄市生态环境局

关于枣庄港滕州港区西岗作业区#1～#6泊位工程项目环境影响报告书的批复

枣庄港航滕港港务集团有限公司：

你公司报送的《枣庄港滕州港区西岗作业区#1～#6泊位工程项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属于新建，位于枣庄市滕州市西岗镇甘桥村南侧。主要建设内容：建设6个2000吨级泊位，其中散货泊位4个、通用泊位2个，设计年吞吐能力620万吨。主体工程包括水域和路域两部分，水域包括泊位和锚地，路域包括生产区和辅助区。建设10.66万m2的堆场、10万平方米仓储大棚、疏港路271米，配套建设公用工程和环保工程。主要货种为煤炭及制品、水泥熟料、矿建材料和其他件杂货（主要为机电设备等）。项目总投资额9.8亿元，其中环保投资795.4万元。

根据报告书内容，在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，工程建设对环境的影响将明显降低。从环保角度，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点和拟采取的环境保护措施等进行建设和运行。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。落实《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）和《枣庄市生态环境保护委员会办公室关于印发<枣庄市市直部门大气污染治理技术导则（精简版）>的通知》（枣环委办字〔2023〕1号）建筑工地扬尘治理要求，采取减少露天堆放、围挡、洒水等抑尘措施。安装β射线扬尘在线监测系统。采取分段清淤、分段覆盖、机械清淤等恶臭防控措施，降低河道围堰开挖恶臭对最近敏感点的影响。加强机械车辆尾气排放管控，不得使用国三以下非道路移动机械。落实重污染天气应急防控要求，落实停工等应急措施。施工期间设立固定场所进行机械车辆的维护、冲洗和砂石材料的冲洗、养护，场地设排水明沟和临时沉淀池，处理后的上清液用于施工场地的扬尘防治洒水。施工期生活废水经处理后委托环卫部门定期清运，不外排。加强施工期噪声管理，降低设备声级，合理安排施工时间，夜间（22：00-6：00）不得施工。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工期生态环境保护，施工和填埋后，用原土和好土覆盖、并种植花、草，植树绿化，恢复和保护该区的土壤、植被环境。

（二）加强生态保护。过往船舶污水须进入港区污水处理设施，港区污水处理后全部回用，不得外排；船舶固体废弃物及生活垃圾妥善处理，严禁排入河道。保护生物多样性，减少人为活动对水域生态环境造成的不利影响，如发现有珍稀野生动物，应立即采取紧急回避，减速或停驶措施，以免对珍稀野生动物造成伤害。加强港区环境绿化，港区道路两旁种植吸滞粉尘能力较强的乔、灌木，逐步形成林荫道。定期开展地表水水质监测工作，如出现水质超标状况，及时采取整治措施。

（三）强化大气污染防治措施。建设全封闭式货物堆场，不得露天堆放货物。采用喷水抑尘等措施，避免港区扬尘产生。充分利用港区空地，合理设置防尘绿化带。运输车辆须达到国五以上排放标准，港区、场区短途运输和固定线路运输等优先使用新能源重型卡车。加快推进船舶和港口岸电设施匹配改造，保障船舶靠港使用岸电。颗粒物料装卸采用防风抑尘网+水喷淋+厂区洒水+雾炮喷淋措施。厂界颗粒物浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（四）严格落实水污染防治措施。船舶舱底油污水、到港船舶生活污水须接收上岸和厂区生活污水一同经厂区污水管网送至港区内污水处理站处理；码头前沿及道路冲洗废水、流动机械冲洗废水通过排水明沟截流收集后进入港区内污水处理站处理；初期雨水通过排水明沟截流收集后进入2000m3雨水收集池，排入污水处理站处理后全部回用，不外排。生活污水、码头冲洗废水、初期雨水经污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水标准》（GB/T18920-2020），全部回用于道路喷洒和绿化用水。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化堆场、污水处理系统、雨水明沟、一般固体废物储存场所、危险废物储存场所防漏，采取管道防渗漏措施，确保事故废水得到收集处理。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。

（六）严格落实噪声污染防治措施。采取减振、合理布局强噪声源等措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中2类功能区的要求。对项目区北侧20m的甘桥村应定期进行噪声监测，发现超标问题采取隔声墙等措施降低影响。

（七）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。船舶生活垃圾、陆域生活垃圾、污水处理站污泥由环卫部门清运处理。含油污泥、收集残油、废润滑油、废润滑油桶等危险废物妥善收集后暂存于危废间，委托资质单位收集处理。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存、处置须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）标准要求。

（八）健全环境管理制度。落实报告书中的环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告，防止污染事故的发生。

（九）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案报枣庄市生态环境局滕州分局备案，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。如发生溢油事故及时采取应急措施，通过布设围油栏、回收残油、投加硅藻土等吸附剂进行残油收集。应急响应时间控制在1h之内，并且与区域溢油事故应急体系建立及时的响应机制，以确保最短时间将船舶溢油泄漏事故影响范围降低到最低程度。自觉履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。不得擅自变更营运货物种类。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入运营）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境保护综合执法支队和枣庄市生态环境局滕州分局负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自不符合批复情形之日起自然作废。

枣庄市生态环境局

2025年3月19日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：枣庄市应急管理局

枣庄市生态环境局办公室                2025年3月19日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html