枣环许可字〔2025〕46号

枣庄市生态环境局

关于兖矿鲁南化工有限公司丁醇装置羰基反应器气液微混合技术应用项目环境影响    报告书的批复

兖矿鲁南化工有限公司：

你公司报送的《丁醇装置羰基反应器气液微混合技术应用项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于技术改造，位于滕州市鲁南高科技化工园北部鲁化公司现有装置区内，不新增用地。主要建设内容为：不改变原有丁醇装置的生产工艺，采用新型气液微混合器，对1#羰基合成反应器（D5112）和2＃羰基合成反应器（D5113）内气体分布器进行升级改造，增加2#羰基合成反应器外部循环冷却系统，改造后年最大产能由15万吨/年增加至20万吨/年（柔性生产四种方案），全厂不新增合成气产能。储运、辅助、公用和环保工程均依托现有。项目总投资1631.6万元，其中环保投资100万元。

在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，项目建设带来的不利环境影响可以得到有效的减免。从生态环境部门职责角度，我局原则同意你公司按照环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运营。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。对于生产设备内更换、拆除活动须严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部2017年第78号公告）进行，将对周边区域环境质量影响程度降到最低。残留物料和污染物、污染设备和设施拆除活动应当严格按照有关规定实施安全处理处置，置换废气采取集中收集和火炬高空燃放的方式进行处理。做好拆除活动相关记录并长期保存，防范拆除活动污染土壤和地下水。落实运输噪声、机械噪声隔声降噪，产尘物料的围挡、覆盖，及场地洒水抑尘。使用脱盐水，用于退料设备清洗，清洗后废水收集进入鲁化净水厂处理达标排放。

（二）强化大气污染防治措施。拟建项目装置驰放气、不凝气、尾气回收装置排气、储罐呼吸废气等经焚烧处理后，通过DA024排放进入外环境。废气燃烧炉废气VOCs排放浓度及排放速率须满足《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1排放限值以及《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 4 排放限值要求。颗粒物、SO2、NOx排放浓度须满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37_2376-2019) 表 1 重点控制区限值要求。

严格落实无组织管控要求。须采取固定顶加氮封和内浮顶相结合的方式对有机液体储罐进行污染控制，并将储罐废气收集送0号废气燃烧炉燃烧处理。须定期开展对浮顶罐浮盘上的开口、缝隙等密封设施开展检测，记录并组织维修。 VOCs厂界浓度须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9以及《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求；VOCs厂区内无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1厂区内VOCs 无组织排放限值要求。

- （三）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。新增废水（循环排污水）近期排入园区新污水处理厂处理，原有循环排污水仍通过DW001排放口直排进入外环境中。2026年12月前鲁南高科技化工园区鲁化净化水厂中水系统新建一套微污染水处理及高盐治理回用装置。该部分废水经该系统处理后，作为中水回用。外排废水主要指标（COD、NH3-N、TP、TN、氟化物、全盐量、硫酸盐）满足《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）中表 3 一般保护区域标准，其他指标满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）表1、表2中一般保护区域标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。落实压缩机、空冷器、风机、泵类等设备隔声降噪措施，西厂界（紧邻园区主道路）、厂区东南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准；其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。废离子交换树脂和反渗透膜，由厂家回收处置，生活垃圾由环卫部门定期清运；废机油、废机油桶、废催化剂、有机废液等危险废物，委托有资质单位处置。一般固体废物的处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（七）健全环境管理制度。危废暂存间、所有的输水管道、集水坑等落实防渗措施。落实报告书中环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔，废水总排口设置采样平台。依托3个地下水监控井、1个土壤采样点开展监测工作。DA024应安装VOCs、SO2、NOx、颗粒物在线监测设施。废水总排放口安装流量、COD、氨氮在线监测设施。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。落实凤翔小镇等敏感点年度甲醇、氨、硫化氢、NMHC、颗粒物的环境达标情况监测要求。

（八）强化环境风险防范和应急措施。要建立从污染源头、过程处理和最终排放的防控体系，设置“单元--厂区--园区“事故废水三级防控措施，确保事故废水不外流出园区。采取源头控制和分区防渗措施，防止对地下水的污染。罐区、装置区、管线等须采取密封防泄漏措施。环境风险源重点区域须安装可燃气体报警器及有毒气体报警器，自动控制，联锁装置及自动切断系统等，并配套喷淋消防系统、事故引风喷淋系统，泡沫覆盖、储罐区均须设置围堰。修订突发环境事件应急预案报枣庄市生态环境局滕州分局备案，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（九）拟建项目建成运营后，丁醇界区废气通过0号废气燃烧炉处理后外排的颗粒物、氮氧化物、VOCs须分别控制在0.009t/a、0.3706t/a、0.198t/a之内。

项目新增循环排污水COD、氨氮纳管量分别为1.404t/a、0.038t/a，该部分废水近期排入园区新污水处理厂（山东鲁南园区投资建设有限公司）处理，直排外环境的COD、氨氮量分别为1.276t/a、0.038t/a，从园区新污水处理厂总量指标中解决。待鲁化净水厂提标改造完成后，该部分水排入鲁化净水厂处理后作为中水回用不外排。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境保护综合执法支队和枣庄市生态环境局滕州分局负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2025年10月31日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：枣庄市应急管理局、滕州分局

枣庄市生态环境局办公室             2025年10月31日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html